Инструкция по поклейке обоев:

- Начинаем работу с грунтовки Грунтовка должна быть качественная, густая. (Рекомендуем фирму PUFAS) Хорошая грунтовка образовывает полуматовую поверхность и не дает впитаться клею в стену.

- Клей наносим на обои не доводя до краев 3-4см. (Рекомендуем клей PUFAS) Это делается для того, чтобы: Клей не попал на поверхность обоев при поклейке в нахлест. Обои накладываются друг на друга и подрезается на стене. Таким образом мы не вытираем клей лишний раз, что уменшает риск повреждения печати.

- Первую полосу клеим под лазер. Ровно под 90’ Вторая полоса клеится поверх первой полосы на 2см. Аккуратно подгоняется рисунок по высоте. Ровняем специальным ракелем.

- Стык прорезаем посередине нахлеста острым канцелярским ножом, так чтобы прорезались две полосы обоев.

- Клей наносим на область стыка на стену (можно густой ПВА), раскрыв обои После стыки разглаживаем специальным валиком для обоев. В таком порядке клеются все полосы

- Ссылка на видеоинструкцию:

https://youtu.be/RhQcZdQhdPE?si=jZy1jt2U05xAp00u

- Цвета обоев могут отличаться от эскизов на бумаге и от видов на экране телефона и компьютера. Инструкция не является точной передачей цвета и качества рисунка обоев.

- Для проверки качества печати и цветов мы рекомендуем заказчику сделать пробную печать в маленьком формате либо фрагмент общей картинки для того чтобы убедиться в качестве картинки, правильности цветов и тона. На цвет фотообоев может повлиять освещение в помещении, цвета соседних стен и т.д.

- Без пробной печати производитель может заранее не гарантировать, что оттенок полученного товара и качество самой картинки  (в том числе картинки с интернета которые нет у нас в каталоге), будет соответствовать картинке в телефоне и на компьютере.

- Подтверждая данный эскиз Вы одобряете размеры, цвет и дизайн обоев. После утверждения эскиза обои возврату и обмену не подлежат. После изготовления оплата за обои не возвращается. Так как обои были изготовлены по Вашим индивидуальным размерам и дизайну.

- Прежде чем отправить заказчику, обои тщательно проверяются на брак. Обои нужно проверить до поклейки и подгонять рисунок на полу.

- При обнаружении не стыковок рисунка после поклейки обоев на стены, претензии к обоям не принимаются. Так как не стыковки рисунка являются причиной неправильного монтажа обоев.

Приглашаем к сотрудничеству Графических дизайнеров, Дизайнеров интерьера, Архитекторов, Мастеров по обоям и строителей! Можете писать на номер +7 707 275 7000